LAUDO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARATINGA

| MUNICÍPIO: Caratinga |  | DISTRITO: Sede |
| --- | --- | --- |
| NOME DO BEM TOMBADO: Estação Ferroviária de Caratinga |  |  |
| ENDEREÇO DO BEM CULTURAL: Rua Cel. Rafael Silva Araújo, nº 40 - Centro |  |  |
| Nº DECRETO / ANO: 010/1998 | Nº INSCRIÇÃO LIVRO DO TOMBO / ANO: 02/2002 | PROCESSO ACEITO NO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL A PARTIR DO EXERCÍCIO: 2003 |

| NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Assinatura Ana Kérem de Lima Ferreira | FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Arquiteta e Urbanista |  | CAU: CAU A195385-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHEFE DO SETOR DA PREFEITURA RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL: (Rubrica) Lourdes A. Rodrigues |  | DATA REALIZAÇÃO LAUDO: 16/11/2022 |  |

| HÁ OBRA DE RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO? SIM |  |  | x | NÃO | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA? SIM |  |  | - | NÃO | x |
| EM CASO POSITIVO: LEI FEDERAL | - | LEI ESTADUAL | - | OUTRA | - |

Vista geral da Estação ferroviária de Caratinga. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira

| ### 1. ESTRUTURA | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA | - | - | - |
| ESTRUTURA DE CONCRETO | - | - | - |
| ESTRUTURA METÁLICA | - | - | - |
| OUTROS (Alvenaria Autoportante) | 80% | 20% | - |
| DANOS VERIFICADOS: A estrutura se encontra íntegra, apresentando apenas uma área pontual com indícios de recalque na fundação. |  |  |  |
| Foto 01: Indícios de recalque da fundação na Estação ferroviária de Caratinga. Destaca-se o fato desta patologia estar no anexo da edificação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |

| ### 2. COBERTURA | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| ESTRUTURA DO TELHADO (INFORMAR: MADEIRA) | 20% | 50% | 30% |
| MANTO DE COBERTURA (TELHAFRANCESA) | 30% | 40% | 30% |
| CALHAS / RUFOS / CONDUTORES | 20% | 50% | 30% |
| COROAMENTO (PLATIBANDA; FRONTÃO; CIMALHA) | - | - | - |
| OUTROS (DESCREVER) | - | - | - |
| DANOS VERIFICADOS: A cobertura do imóvel apresenta em sua totalidade telhas com manchas enegrecidas por umidade e manchas claras que indicam a presença de líquens. Além disso, existem telhas quebradas e trincadas, até mesmo com partes faltantes, o que causa uma série de problemas internos. O madeiramento por sua vez apresenta rastros de cupins de terra, uma patologia grave. Por fim, o sistema de captação e drenagem pluvial apresenta peças faltantes ou em mal estado de conservação. |  |  |  |
| Foto 02: Telhas faltantes na fachada lateral esquerda da edificação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |
| Foto 03: Telhas apresentando manchas enegrecidas por umidade, manchas claras por líquens, e telhas quebradas. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |

| ### 3. ALVENARIAS | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| TIJOLO | 50% | 30% | 20% |
| ADOBE | - | - | - |
| TAIPA DE PILÃO | - | - | - |
| PAU-A-PIQUE | - | - | - |
| PEDRA | - | - | - |
| OUTROS (CONCRETO, MADEIRA) | - | - | - |
| ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS | - | - | - |
| DANOS VERIFICADOS: As alvenarias do imóvel apresentam-se em bom estado de conservação, verificou-se a presença de danos por infiltração ascendente na base das mesmas e o ataque de cupins de terra que deixam rastros sobre as mesmas. |  |  |  |

Foto 04: Danos causados nas paredes por umidade ascendente. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira

| ### 4. REVESTIMENTO | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| REBOCO | 60% | 20% | 20% |
| CAIAÇÃO | - | - | - |
| PINTURA (A ÓLEO; À BASE DE ÁGUA) | 40% | 50% | 10% |
| CERÂMICA | 90% | 10% | - |
| PEDRA (MÁRMORE; GRANITO ETC.) | 60% | 40% | - |
| OUTROS | - | - | - |
| ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS (INSCRIÇÕES) | 90% | 10% | - |
| DANOS VERIFICADOS: A pintura da edificação na parte interna apresenta sujidades ocasionadas pelo uso e na parte inferior reboco estufado; na área externa a pintura apresenta sujidades, trincas e descascados. Os revestimentos cerâmicos se encontram em bom estado de conservação, apresentando somente leves trincas. As pedras aplicadas às fachadas se encontram em bom estado de conservação, apresentando apenas sujidades. |  |  |  |

Foto 05: O revestimento em pedras da fachada encontra-se predominantemente em bom estado de conservação, porém, assim como outros pontos da pintura, apresenta pontos de esgaste e perda de camada pictórica Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira

Foto 06: Nota-se a textura áspera da pintura, provavelmente executada sobre uma antiga camada pictórica que estava em processo de descamação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira

| ### 5. VÃOS E VEDAÇÕES | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |  |
| PORTAS | 30% | 30% | 40% |  |
| JANELAS, ÓCULOS, SETEIRAS | 60% | 40% | - |  |
| ENQUADRAMENTOS (MASSA) | 70% | 20% | 10% |  |
| FERRAGENS | 90% | 10% | - |  |
| OUTROS (DESCREVER) | - | - | - |  |
| ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS | - | - | - |  |
| DANOS VERIFICADOS: Nota-se em algumas das portas em madeira a perda de peças, apodrecimento e ataque de insetos xilófagos. Em outras, cujos danos são menos graves, nota-se desarticulação das peças de madeira, sujidades e perdas pontuais de camada pictórica. Já a situação das janelas é melhor apresentando predominantemente um estado de conservação regular, com sujidades e perdas pontuais. Nota-se nas janelas a presença de grades (ferragens) que foram instaladas posteriormente, como forma de proteção ao imóvel. |  |  |  |  |
| Foto 07: Janela existente na parte posterior da edificação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |
| Foto 08: Janela necessitando reparos existente na edificação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |
| Foto 09: Janelas existentes na fachada posterior da edificação. Nota-se um vidro faltante e a presença da grade instalada posteriormente. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |

Foto 10: Janela existente na fachada frontal do imóvel apresentando sujidades. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira

| ### 6. PISOS | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| PEDRA (LAJEADO; OUTROS) | - | - | - |
| CIMENTADO | - | - | - |
| MADEIRA | - | - | - |
| CERÂMICA | 40% | 20% | 20% |
| OUTROS (DESCREVER) | - | - | - |
| ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS | - | - |  |
| DANOS VERIFICADOS: A edificação apresenta em sua totalidade um piso cerâmico, que apresenta um bom estado de conservação, com danos pontuais como pequenas manchas ou trincas. Destaca-se o fato do pico cerâmico existente ser uma intervenção posterior, não sendo o originalmente encontrado na edificação. |  |  |  |
| Foto 11: Piso cerâmico existente por toda a edificação. Percebe´-se que o mesmo não faz parte da preexistencia da edificação, sendo instalado posteriormente. Perceebe-se ainda que predomina em estado de conservação regular. Data: 20/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |

| ### 7. FORROS | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| ESTEIRA | - | - | - |
| MADEIRA | 20% | 40% | 40% |
| GESSO | - | - | - |
| LAJE | - | - | - |
| OUTROS (DESCREVER) | - | - | - |
| ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS | - | - | - |
| DANOS VERIFICADOS: O forro em madeira existente encontra-se deteriorado por danos decorrentes de goteiras e ataque de cupins existentes na edificação. Nota-se perdas e apodrecimento de peças. |  |  |  |
| Foto 12: Danos existentes no forro em madeira, nota-se uma grave perda de peças e o apodrecimento do forro em uma segunda área. Tais patologias decorrem de problemas na cobertura. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |
| Foto 13: Ambiente com o forro em estado de conservação ruim, apresentando partes com apodrecimento. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |
| Foto 14: Área de perda de peças do forro devido ao apodrecimento do mesmo. Nota-se ainda rastros que indicam a presença de cupins de terra na cobertura. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |

| ### 8. ELEMENTOS INTEGRADOS EXTERNOS | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| BALCÃO/SACADA | # - | # - | - |
| VARANDA/ALPENDRE/TERRAÇO | - | - | - |
| ESCADA | - | - | - |
| TORRE | - | - | - |
| PORTADA | - | - | - |
| FONTE / CHAFARIZ / JARDIM | - | - | - |
| ELEMENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS | - | - | - |
| OUTROS (placas) | 70% | 30% | - |
| DANOS VERIFICADOS: existem na fachada posterior da edificação duas placas, sendo uma de identificação da estação, em ferro fundido, e uma em aço inox, com informações sobre a edificação. Amas se encontram e bom estado de conservação, contendo apenas sujidades e algum desgaste pontual. |  |  |  |
| Foto 15: Placas existentes na fachada posterior, percebe-se a variedade e a falta de padronização, além de um bom estado de conservação das mesmas. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |
| Foto 16: Placa informativa presente na fachada do edifício. Nota se sujidades de tinta na mesma. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |

| ### 9. AGENCIAMENTO EXTERNO | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| CERCADURA / FECHAMENTO DO LOTE / GRADIL / MURO | - | - | - |
| QUINTAL | - | - | - |
| PASSEIO | 30% | 35% | 35% |
| OUTROS | - | - | - |
| DANOS VERIFICADOS: No exterior da edificação existem diferentes situações da calçada: na fachada frontal, para a rua Cel. Antônio da Silva existe uma calçada em cimento, apresentando danos causados pelo estacionamento de veículos e pelas raízes das árvores existentes. Na fachada lateral doireita, onde existem estabelecimentos comerciais, existe um piso cerâmico, onde se nota a falta de algumas peças. Na fachada lateral esquerda, existe uma calçada estreita em cimento, e na fachada posterior existe a antiga plataforma de embarque, pavimentada em pedras que encontra-se em bom estado de preservação. |  |  |  |
| Foto 17: Calçada em Pedras, existente na fachada posterior. Nota-se que a “calçada” é na verdade a antiga plataforma de embarque. Encontra-se em bom estado de conservação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |  |
| Foto 18: Calçada em cimento existente na fachada frontal do imóvel, nota-se severos danos decorrentes de problemas com as raízes das árvores e do estacionamento de automóveis. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira |  |  |  |  |  |

| ### 10. INSTALAÇÕES | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 50% | 30% | 20% |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 80% | 20% | - |
| OUTROS | - | - | - |
| DANOS VERIFICADOS: Não foram verificados problemas nas instalações hidrossanitárias da edificação. Quanto às instalações elétricas, percebe-se que boa parte das mesmas é feita de forma externa às paredes, por meio de tubos, conjugados à parte das instalações feitas de forma tradicional por dentro das paredes. Nota-se poucos danos, como algumas tomadas e tubos soltos. Destaca-se a presença do sistema de vigilância na edificação, que conta com câmeras e alarmes. |  |  |  |

Foto 19: Percebe-se que existem partes das instalações elétricas feitas externamente através de tubos e partes feitas de maneira tradicional, embutidas nas paredes. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira

Foto 20: Instalações hidráulicas na cozinha da edificação. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira.

| ### 11. EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BOM | # REGULAR | # PRECARIO |
| INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SIM NÃO | # - | # - | # - |
| INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SIM NÃO | - | - | - |
| INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA/ ALARME SIM NÃO | - | - | 100% |
| Foto 21: Instalações do sistema de segurança e internet na edificação. Destaca-se que as mesmas não estão funcionando. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira. |  |  |  |  |

| ### 12. ANÁLISE DO ENTORNO | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### BOM | ### REGULAR | ### PRECARIO |
| BENS IMÓVEIS E ESTRUTURAS DO ENTORNO | # 10% | # 40% | # 50% |
| EXISTÊNCIA DE INTERVENÇÕES: SIM NÃO DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES: Percebe-se no entorno a existência de novas edificações, porém é perceptível que ainda prevalecem as tipologias comuns a núcleos ferroviários, como grandes galpões. Percebe-se também a presença de edificações que obstruem parcialmente a visualização da estação. Constata-se ainda um moderado fluxo de veículos no entorno da estação. |  |  |  |

Foto 22: Percebe-se que na fachada lateral direita do imóvel existem duas lanchonetes, que podem ser consideradas como anexos espúrios, interferindo na leitura do bem e interferindo em sua ambiência graças a poluição visual existente. Nota-se ainda o uso do local como espaço de comércio pelos produtores rurais da região. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira.

Foto 23: Assim como do lado direito, a fachada lateral esquerda também é obstacularizada por uma edificação feita demasiadamente próxima à estação. Nota-se ainda as novas construções na encosta ao fundo. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira.

Foto 24: Vista geral do entorno do imóvel, que tem a fachada lateral direita também obstacularizada por uma edificação feita demasiadamente próxima à estação. Nota-se ainda as novas construções ao fundo. Data: 12/11/2022. Foto Ana Kérem de Lima Ferreira.

### 13. USO DO IMÓVEL

DESCREVER: O imóvel abriga repartições públicas, como a secretaria de cultura, secretaria de esporte, secretaria de igualdade racial, dentre outras. Ocorrem ainda reuniões do Conselho municipal de patrimônio. Não foram verificados no imóvel danos decorrentes dos usos que o mesmo abriga.

| ### 14. CONCLUSÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### BEM CULTURAL | ### ESTADO DE CONSERVAÇÃO |  |  |  |
|  | # BOM (%) | # REGULAR (%) | # PRECARIO (%) | # DESCARACTERIZADO (X) |
| INFORMAR NOME DO BEM | # 40% | # 30% | # 30% |  |
| COMENTÁRIOS: A estação ferroviária de Caratinga apresenta um estado de conservação regular, com aspectos bem conservados, como a estrutura, alvenarias, pisos e instalações, porém, apresenta problemas sérios quanto a sua cobertura, sistema de capação e drenagem de águas pluviais, forros e entorno. Sendo necessária a realização de intervenções urgentes, especialmente na sua cobertura, e na gestão do seu entorno para garantir uma ambiência adequada à leitura do bem. |  |  |  |  |

DATA: 16/11/2022

RESPONSÁVEL/ ASSINATURA:

REGISTRO PROFISSIONAL: CAU A195385-0