MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ALAS (CABEÇAS DE CONCRETO) EM PONTE MISTA COM VIGAS DE AÇO E TABULEIRO COM PRANCHÕES DE MADEIRA, COM 10,00m DE EXTENSÃO E 4,00m DE LARGURA.

LOCAL: CÓRREGO DOS MOURA, POVOADO DO SUISSO, CARATINGA, MG

- FUNDAÇÃO

  - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

A escavação devera ser feita de acordo com o projeto de apoio, nos locais dos tubulões e no bloco de coroamento da cabeça da ponte.

  - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado e preparado para o recebimento da estrutura.

  - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

As formas serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superfície do concreto por ele envolvido. O concreto deverá estar isento de impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente poderá ser utilizado, mediante aprovação prévia da fiscalização e de forma a não produzir manchas ou alterações no aspecto externo das peças.

  - TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 600mm, FORMA PARA TUBULÃO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

As armações do tubulão deverão ser montadas conforme projeto da fundação respeitando as dimensões e espaçamentos.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

As armações do Bloco de Coroamento deverão ser montadas conforme projeto da fundação respeitando as dimensões e espaçamentos.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

As armações deverão conter as medidas e formatos, seguindo padrão conforme projeto de estrutura da cabeça da ponte.

  - CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021

Após a instalação da estrutura no tubulão, devera ser feita a concretagem do mesmo, junto com o bloco de coroamento, utilizando com concreto ciclópico.

- APOIOS

  - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

A posição das formas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF_06/2022

As armações deverão conter as medidas e formatos, seguindo padrão conforme projeto de estrutura da cabeça da ponte.

  - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

As armações deverão conter as medidas e formatos, seguindo padrão conforme projeto de estrutura da cabeça da ponte.

  - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Com as formas devidamente instaladas e fixadas vera ser feita a concretagem utilizando concreto estrutural fck = 25,0 Mpa.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

O solo devera ser devidamente espalhado e compactado ao longo do leito a fim de suavizar a entrada e saída da ponte.

Caratinga-MG, 11 de Outubro de 2023.

______________________________________________

SEBASTIÃO SÉRGIO SOARES BARROS - ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG: 44.827/D

_____________________________________

WELLINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL