MEMÓRIA DE CÁLCULO

PONTE CÓRREGO DOS MOURA, POVOADO DO SUISSO, CARATINGA, MG.

1 –	FUNDAÇÃO

  - Escavação Manual de vala para viga baldrame, sem previsão de forma:

Comprimento (7,00m) x 0,60m (Largura) x 1,65m (Altura da cabeça na fundação) = 6,93m³ x 2 cabeças = 13,86m³.

  - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50m (acerto do solo natural): Comprimento (7,00m) x Largura (0,60m) x 2 cabeças = 8,40m².

  - Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada resinada E=17mm:

Altura do pilar na fundação (1,65m) x largura do pilar (0,40m) x 4 lados x 4 pilares x 2 cabeças = 21,12m².

  - Tubo de concreto diâmetro de 600mm, forma para tubulão, fornecimento e assentamento:

4 tubulões de 3,00m de comprimento x 3 tubos de concreto diâmetro 600mm x 2 cabeças = 24 m.

  - Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem:

Tubulão: 3,60m de comprimento x 6 ferros 10,00mm x 4 tubulões x 2 cabeças = 172,80m x 0,6176Kg/m (peso do aço CA-50 10mm) = 106,62Kg.

Bloco de Coroamento: 7,80m de comprimento x 8 ferros 10mm x 2 cabeças = 124,80m x 0,617 kg/m (peso do aço CA-50 10mm) = 77 Kg.

Total; 106,62Kg + 77Kg = 183,62kg

  - Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem:

Tubulão: 3,00m de comprimento / 0,20m (espaçamento dos estribos) = 15unid. x 1,88m (comprimento do estribo) x 4 tubulões x 2 cabeças = 225,60m x 0,196Kg/m (peso do aço CA-60 5.0mm) = 44,22Kg

Bloco de Coroamento: 7,80m de comprimento / 0,20m = 39 unidades x 2,50m x 0,196kg/m (peso do aço CA-60 5.0mm) = 19,11 Kg x 2 cabeças = 38,22 Kg.

Total; 44,22Kg + 38,22Kg = 82,44kg

  - Concreto ciclópico fck = 15 mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.

Tubulões: Volume do tubulão: 0,28m² x 3,00m = 0,85m³ x 4 tubulões x 2 cabeças = 6,79m³

Bloco de coroamento: 0,60 x 0,70 x 7,00m = 2,94m³ x 2 cabeças: 5,88m³.

Ala de concreto (cabeça) até o N.A.: 1,65m – 0,70m = 0,95m x 7m x 0,40m x 2 cabeças = 5,32m³

Total: 6,79m³ + 5,88m³ + 5,32m³ = 17,99m³

2 – APOIOS

2.1- Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada resinada E=17mm:

Pilares: 1,72m 0,40m x 4 lados = 2,75m² x 4 pilares = 11,01m² x 2 cabeças = 22,02m².

Ala de concreto: 7 – (0,40x4) = 5,40m x 1,72m (altura) = 9,29m² x 2 lados x 2 cabeças = 37,16m²

Total: 22,02 + 37,16 = 59,18m²

2.2- Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem:

Pilares: 1,72m + 0,50m (traspasse) = 2,22m x 6 ferros 10mm x 4 pilares x 2 cabeças = 106,56m x 0,617kg/m = 65,75Kg.

Viga superior da ala: 7,00m x 6 ferros 10mm x 2 cabeças = 84m x 0,617Kg/m = 51,83Kg.

Total: 65,75Kg + 51,83Kg = 117,58Kg.

2.3- Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem:

Pilar: 1,72m/0,15m = 11estribos de 5.0mm x 1,40m de extensão = 15,40m x 4 pilares = 61,60m x 2 cabeças = 123,20m x 0,196 Kg/m = 24,15Kg.

Viga superior da ala: 7,00m/0,15m = 46 estribos de 5.0mm x 1,40m de extensão = 64,40m x 2 cabeças = 128,80m x 0,196Kg/m = 25,24Kg

Total: 24,15Kg + 25,24Kg = 49,39Kg.

2.4- Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia/brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400 L

Comprimento x largura x altura = 7,00m x 1,72m x 0,40 m = 4,82m³ x 2 cabeças = 9,64m³

3- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1– Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso – exclusive solo, escavação, carga e transporte

7,00m (largura) x 5,00m (comprimento) x 0,86m (altura média) = 30,10m³ x 2 cabeças = 60,20m³

###### Caratinga, 17 de Outubro de 2023.

Sebastião Sérgio Soares Barros

Engº Civil – CREA: 44.827/D-MG